Текст доклада к защите курсовой работы

Тема: Разработка программно-аппаратного комплекса криптографических преобразований информации по стандартам СТБ с USB-интерфейсом.

Продолжительность: 6 минут (около 780 слов, темп 130 слов/мин).

Слайд 1 — Титульный лист

Уважаемые члены комиссии! Меня зовут Дятчик Владимир. Тема моей курсовой работы — «Разработка программно-аппаратного комплекса криптографических преобразований информации по стандартам СТБ с USB-интерфейсом». Научный руководитель — ассистент Рундыгин Сергей Денисович.

Слайд 2 — Цель и задачи

Целью работы является разработка отдельного USB-устройства, выполняющего шифрование, вычисление хешей и электронную цифровую подпись по белорусским стандартам СТБ 34.101.31 и 34.101.45.

Для её достижения поставлены шесть задач: изучить теоретические основы и национальные стандарты, обосновать выбор платформы, провести обзор существующих решений, разработать прошивку и хост-приложение и, наконец, провести натурные испытания.

Слайд 3 — Актуальность

В Беларуси использование иностранных криптосредств в государственных и финансовых системах ограничено законодательством. При этом профессиональные токены — АвестКлюч, Rutoken — остаются закрытыми и дорогими, а программные библиотеки сами по себе не защищают ключ от компрометации хост-системы. Открытых учебных образцов на доступных платах STM32, реализующих именно СТБ, в свободном доступе фактически нет — это и обосновывает работу.

Слайд 4 — Используемые стандарты

В работе задействованы четыре стандарта. СТБ 34.101.31 определяет блочный шифр belt с длиной блока 128 бит и хеш-функцию belt-hash. СТБ 34.101.45 описывает электронную цифровую подпись bign на эллиптической кривой bign-curve256v1 со стойкостью 128 бит. СТБ 34.101.47 — стандарт на генератор случайных чисел brng. СТБ 34.101.66 описывает протокол bake — он заложен как направление дальнейшего развития.

Слайд 5 — Архитектура

Архитектура построена по схеме «терминал – устройство». На компьютере работает Python-приложение, на стороне устройства — прошивка STM32F103C8T6 с криптобиблиотекой bee2. Принципиальный момент: закрытый ключ постоянно находится во Flash микроконтроллера и не покидает чип ни при одной операции — наружу выходят только публичный ключ, хеши и подписи.

Слайд 6 — Аппаратная платформа

В качестве платформы выбран STM32F103C8T6: 32-битное ядро Cortex-M3 на 72 МГц, 128 КБ Flash, 20 КБ ОЗУ, аппаратный USB Full-Speed. У микроконтроллера есть 96-битный уникальный идентификатор и АЦП — оба свойства использованы как источники энтропии. Памяти достаточно для всех модулей bee2, а полная подпись bign укладывается в 42 мс.

Слайд 7 — Протокол USB CDC

Между ПК и устройством работает простой бинарный протокол поверх USB CDC ACM. В системе устройство видно как виртуальный COM-порт и не требует никаких драйверов. Поддерживается восемь команд: PING, генерация и чтение ключей, подпись, проверка, хеширование, шифрование и расшифрование.

Слайд 8 — Прошивка

Прошивка организована в виде шести слоёв: HAL, USB Device CDC, диспетчер команд, обёртки над bee2, модуль хранения ключей и модуль генерации случайных чисел. Закрытый и открытый ключи лежат в последней странице Flash — это 32 байта закрытого ключа, 64 байта открытого и 4 байта CRC-32 для контроля целостности.

Слайд 9 — Хост-приложение

Хост-приложение написано на Python с использованием Tkinter и делится на три рабочие вкладки: «Ключи», «Подпись/проверка» и «Шифрование». В нижней части окна — журнал операций со временем; именно из него собраны данные для отчёта.

Слайд 10 — Демонстрация: генерация ключей

На скриншоте — вкладка «Ключи» после генерации новой пары. Устройство собирает энтропию из уникального идентификатора, шумов АЦП и счётчика тактов, пропускает их через belt-hash и формирует закрытый ключ, по которому затем вычисляет публичный. Вся операция занимает 110 мс.

Слайд 11 — Демонстрация: подпись

Подпись по СТБ 34.101.45 проверена на реальном файле. Ключевая проверка — это сравнение belt-hash, посчитанного программно на компьютере и аппаратно на устройстве: оба значения совпали байт в байт, что подтверждает корректность реализации хеш-функции на плате. На выходе — 48 байт подписи. Использован детерминированный режим bign-sign2, в котором эфемерное число k вычисляется из закрытого ключа и хеша — это снимает классическую уязвимость ECDSA.

Слайд 12 — Демонстрация: шифрование

Шифрование проверено на текстовом файле длиной 43 байта. Открытый текст дополняется до длины, кратной размеру блока, по PKCS#7 — 43 байта вырастают до 48. После шифрования и обратной операции снятие дополнения возвращает ровно 43 байта оригинала, байт в байт.

Слайд 13 — Round-trip

На этом слайде наглядно: слева — исходный файл, в центре — зашифрованный набор нечитаемых байтов, справа — расшифрованный, идентичный оригиналу. Контроль по SHA-256 подтверждает: цикл выполнен без потери ни одного бита.

Слайд 14 — Производительность и ресурсы

Замеренные показатели следующие: belt-hash и belt-CBC дают пропускную способность около 1 МБ/с, подпись занимает 42 мс, проверка — 78 мс. Прошивка занимает 83 КБ из 128 КБ Flash и 18,5 КБ из 20 КБ ОЗУ — память микроконтроллера задействована достаточно плотно.

Слайд 15 — Сравнение

В сравнении с существующими решениями комплекс занимает промежуточную нишу: аппаратная защита ключа, как у АвестКлюча или Rutoken, но при этом полностью открытый код и стоимость менее 10 у.е. Главное ограничение по сравнению с промышленными — отсутствие сертификации ОАЦ, что закономерно для учебной разработки.

Слайд 16 — Стойкость и защищённость

Криптографическая стойкость оценивается уровнем 128 бит — это уровень и belt, и bign. Защищённость хранилища обеспечена тем, что закрытый ключ не выходит наружу, а Flash в серийной версии закрывается уровнем Read-out Protection. Негативный тест показал: изменение одного байта файла гарантированно ломает подпись и даёт результат BAD SIGNATURE.

Слайд 17 — Заключение

В результате работы все поставленные задачи выполнены: изучены национальные стандарты, спроектирована архитектура «ПК + STM32», написана прошивка и хост-приложение, проведены натурные испытания. Перспективы развития — реализация PKCS#11-провайдера, переход на bake-протокол для защищённой передачи сеансовых ключей и переход на STM32 с аппаратным TRNG.

Слайд 18 — Спасибо за внимание

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.

Возможные вопросы и краткие ответы

•  Почему STM32F103, а не более современный чип? — Самая распространённая и дешёвая платформа с аппаратным USB; работа задумывалась как образец, который легко повторить.

•  Почему bee2, а не собственная реализация? — Bee2 — эталонная реализация СТБ от лаборатории прикладной математики БГУ; её использование гарантирует совместимость и снимает риск ошибок в реализации алгоритмов.

•  В чём преимущество детерминированного bign-sign2? — Исключает уязвимость ECDSA с повтором эфемерного k, при которой утечка одного значения k полностью раскрывает закрытый ключ.

•  Можно ли извлечь закрытый ключ? — В штатном режиме нет: протокол не содержит такой команды. Через JTAG/SWD доступ блокируется Read-out Protection; вскрытие кристалла выходит за модель нарушителя учебного образца.

•  Чем хуже промышленных токенов? — Нет сертификации ОАЦ, нет физической защиты от вмешательства (датчиков напряжения, экранирования), скорость подписи в 4–8 раз ниже специализированных кристаллов.

•  Почему CBC, а не более современный режим? — CBC явно описан в СТБ 34.101.31 и совместим с эталонными реализациями bee2; в качестве направления развития заложен переход на режимы DWP и KWP.